Рис.1. Схема сборки ТСУ

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ОСТ 37.001.096-84. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

  - Не допускается буксировка прицепа полной массой более 2000 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

  - Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 100 кгс.

  - Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

  - При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.

  - Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения | - шаровой |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шара | - 50 мм |
| Вертикальная нагрузка на шар, не более | - 100 кгс |
| Полная масса буксируемого прицепа, не более | - 2000 кг |
| Масса ТСУ, не более | - 22 кг |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. | ТСУ HYUNDAI SANTA FE в сборе | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подрозетник | - 1 шт. |
| 3. | Шар | - 1 шт. |
| 4. | Кронштейн правый | - 1 шт. |
| 5. | Кронштейн левый | - 1 шт. |
| 6. | Втулка Ø16х78 | - 2 шт. |
| 7. | Болт М12х120 | - 2 шт. |
| 8. | Болт М12х1,25x70 | - 2 шт. |
| 9. | Болт М12х1,25x35 | - 2 шт. |
| 10. | Болт М12x35 | - 4 шт. |
| 11. | Болт М10х120 | - 2 шт. |
| 12. | Гайка М12 | - 4 шт. |
| 13. | Гайка М12x1,25 (самостоп.) | - 2 шт. |
| 14. | Гайка М10 | - 2 шт. |
| 15. | Шайба Ø12 | - 8 шт. |
| 16. | Шайба Ø10 | - 2 шт. |
| 17. | Шайба пружинная Ø12 | - 8 шт. |
| 18. | Шайба пружинная Ø10 | - 2 шт. |
| 19. | Болт М6x20 | - 2 шт. |
| 20. | Гайка М6 | - 2 шт. |
| 21. | Шайба Ø6 | - 4 шт. |
| 22. | Руководство | - 1 шт. |

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

-	Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- Снять бампер, усилитель бампера, глушитель с крепления, запасное колесо и буксировочную проушину (проушина больше не используется).

- Зафиксировать (без затяжки) на лонжеронах автомобиля кронштейны (поз. 4, 5) с помощью крепежных элементов (поз. 9, 15, 17), используя отверстия А.

- Зафиксировать (без затяжки) на лонжеронах автомобиля ТСУ (поз. 1) с помощью крепежных элементов:

- (поз. 7, 12, 15, 17), используя отверстия B;

- (поз. 11, 14, 16, 18), используя отверстия C и проставок (поз. 6);

- (поз. 10, 12, 15, 17), используя отверстия D.

- Произвести затяжку всех крепежных элементов с моментом:

- резьба М10 – 55 Н·м., резьба М12 – 85 Н·м.

- Установить бампер, глушитель и запасное колесо на место.

- В нижней части пластикового бампера вырезать фрагмент (по месту) для установки шара (поз.3).

- Установить шар (поз.3) и подрозетник (поз.2) на ТСУ (поз.1) с помощью крепежных элементов (поз.8, 13)

- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

| Stop | Стоп-сигнал | 6 |  | 1 | Левый поворот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные огни | 5, 7 |  | 2 | Противотуманные габаритные фары |  |
|  | Правый поворот | 4 |  | 3 | Масса | ┴ |

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-232512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

| ДАТА ВЫПУСКА _____________ | ДАТА ПРОДАЖИ _____________ |
| --- | --- |
| ШТАМП ОТК | ШТАМП МАГАЗИНА |

# Тел.: (4812) 600-323, (4812) 600-310, 64-64-00

Г. Смоленск ул. Тенишевой д.6, Ново-Московская 2/8

# E-mail: info@pricep67.ru  сайт: www.pricep67.ru

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ

АВТОМОБИЛЯ

HYUNDAI SANTA FE

2000-2005 г.

КОД: HY 18

Руководство по монтажу и эксплуатации.