5  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов  и гаек М5 или с помощью саморезов.

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой рис. 2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

Схема подключения электрооборудования

6  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О   О    П Р И Е М К Е

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует

ТУ 4591-002-232512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА  ВЫПУСКА  ____________		ДАТА ПРОДАЖИ________

ШТАМП  ОТК_______  				ШТАМП МАГАЗИНА

# Тел.: (4812) 600-323, (4812) 600-310, 64-64-00

Г. Смоленск ул. Тенишевой д.6, Ново-Московская 2/8

# E-mail: info@pricep67.ru  сайт: www.pricep67.ru

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Hyundai Porter 2005-2007

КОД  HY 15

Рис.1

#### ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизированы в соответствии с ОСТ 37.001.096-84. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

##### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1200 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

1.2  Вертикальная статическая нагрузка  на сцепной шар не более 75 кгс

1.3  Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

1.4  При каждом ТО необходимо производить подтяжку резьбовых соединений.

1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения Диаметр сцепного шара Вертикальная нагрузка на шар, не более Полная масса буксируемого прицепа, не более Масса ТСУ, не более | - шаровой - 50 мм - 75 кгс - 1200 кг - 15 кг |
| --- | --- |

3        КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | ТСУ Hyundai Porter в сборе Шар Подрозетник в сборе Болт М12х70х1,25 .88 Гайка М12х1,25 Руководство | - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 1шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

- установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- снять противоподкатный брус;

- согласно Рис.1 закрепить ТСУ на автомобиле с помощью крепежных элементов снятых при демонтаже противоподкатного бруса;

- с помощью болтов  поз.4 и гаек поз.5  установить  шар на место;

- подключить электрооборудование;

-  произвести полную затяжку  резьбовых соединений с моментом  30-35 Нм ;

- сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.