Рис.1.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ОСТ 37.001.096-84. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

  - Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1200 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

  - Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 75 кгс.

  - Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

  - При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.

  - Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения | - шаровой |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шара | - 50 мм |
| Вертикальная нагрузка на шар, не более | - 75 кгс |
| Полная масса буксируемого прицепа, не более | - 1200 кг |
| Масса ТСУ, не более | - 22 кг |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1 | ТСУ GREAT WALL в сборе | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Планка закладная | - 2 шт. |
| 3 | Кронштейн правый | - 1 шт. |
| 4 | Кронштейн левый | - 1 шт. |
| 5 | Подрозетник | - 1 шт. |
| 6 | Шар | - 1 шт. |
| 7 | Втулка Ø21,3x85 | - 2 шт. |
| 8 | Болт М16х45 | - 4 шт. |
| 9 | Болт М12х120 | - 2 шт. |
| 10 | Болт М12х1,25х70 | - 2 шт. |
| 11 | Болт М12х45 | - 4 шт. |
| 12 | Гайка М16 | - 2 шт. |
| 13 | Гайка М12 | - 2 шт. |
| 14 | Гайка М12х1,25 (самостоп.) | - 2 шт. |
| 15 | Шайба Ø16 | - 4 шт. |
| 16 | Шайба Ø12х40х3 | - 2 шт. |
| 17 | Шайба Ø12 | - 6 шт. |
| 18 | Шайба пружинная Ø16 | - 4 шт. |
| 19 | Шайба пружинная Ø12 | - 6 шт. |
| 20 | Руководство | - 1 шт. |

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

- Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- Зафиксировать кронштейны (поз. 3, 4) на лонжеронах автомобиля (без затяжки) с помощью крепежных элементов (поз. 2, 11, 17, 19).

- Через отверстия пластин А просверлить насквозь раму сверлом Ø12.

- Демонтировать кронштейны (поз. 3, 4) и рассверлить отверстия Ø12 до диаметра Ø22 (рассверленные отверстия покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ).

- Установить кронштейны (поз.3, 4) с помощью крепежных элементов (поз. 2, 9, 11, 13, 16, 17, 19) на лонжероны автомобиля, предварительно установив в полученные отверстия втулки (поз. 7).

ВНИМАНИЕ!!!  Установка ТСУ без дистанционных втулок поз.7 может привести к деформации элементов кузова автомобиля при монтаже и их разрушению при эксплуатации.

- Закрепить центральную балку (поз.1) на кронштейнах (поз. 3, 4) с помощью крепежных элементов

(поз. 8, 12, 15, 18).

- Установить шар (поз.6) и подрозетник (поз.5) с помощью крепежных элементов (поз.10, 14).

- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

- Окончательную затяжку болтов и гаек произвести с моментом:

- резьба М12 – 85 Н·м.

- резьба М16 – 185 Н·м.

- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

| Stop | Стоп-сигнал | 6 |  | 1 | Левый поворот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные огни | 5, 7 |  | 2 | Противотуманные габаритные фары |  |
|  | Правый поворот | 4 |  | 3 | Масса | ┴ |

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-232512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

| ДАТА ВЫПУСКА _____________ | ДАТА ПРОДАЖИ _____________ |
| --- | --- |
| ШТАМП ОТК | ШТАМП МАГАЗИНА |

# Тел.: (4812) 600-323, (4812) 600-310, 64-64-00

Г. Смоленск ул. Тенишевой д.6, Ново-Московская 2/8

# E-mail: info@pricep67.ru  сайт: www.pricep67.ru

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

GREAT WALL

Hover  2005-2010г.

Safe Suv 2006-2010г.

Код GW 03

### Руководство по монтажу и эксплуатации